# 第二次项目报告

何时该用哪个模型：三种车辆轨迹预测方法的公平对比

组员：成员 A、成员 B、成员 C、成员 D · 代码：https://github.com/<用户名>/<仓库名>

# 1. 我们用的数据

nuPlan mini，一个公开的自动驾驶数据集：来自四个城市（拉斯维加斯、新加坡、波士顿、匹兹堡）的 64 段行车记录，每秒 10 帧。

我们把记录切成样例：模型看到某辆车过去 2 秒的运动，加上最多 10 辆邻近车辆，然后预测这辆车在接下来 8 秒里的位置（共 80 个点）。每个样例都做了旋转，让目标车从原点出发、车头朝正前方。

去掉几乎没动的车之后，剩下 297,875 个样例，按整段记录划分（绝不按帧，否则同一段行程会同时进训练和测试），并保证四个城市在每一份里都出现：175,522 个用于训练，61,327 个用于训练选择器，61,026 个留作测试。

# 2. 我们对比的三个模型

•  A —— 回归： 直接给一个猜测。非常快。

•  B —— 扩散模型： 从随机噪声出发，用 15 个小步修成一条轨迹；能给出好几种合理的未来。

•  C —— 流匹配： 同样思路的省算力变体，只需要 4 步。

三者共用相同的输入编码器和相同的 369 万参数轨迹网络，只有训练规则和生成过程不同 —— 否则赢的可能只是"网络更大"。三者还遵守同一条固定物理规则：轨迹必须平滑、符合真实运动方式，并且精确地从车辆当前位置出发。

# 3. 目前的进展

在 61,026 个模型没见过的样例中随机取 4,096 个场景评测（三次随机运行取平均；误差是预测位置与真实位置的距离，在 8 秒上平均，6 条候选取最好的一条）。这是开环评测：与记录的真实未来对比，不是完整闭环仿真。

| 模型 | 网络调用次数 | 平均位置误差 | 8 秒末误差 | 单次预测耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线：保持当前速度 | 1 | 5.94 m | 16.88 m | — |
| A 回归 | 1 | 2.82 m | 8.25 m | 6 ms |
| C 流匹配 | 24 | 1.83 m | 4.83 m | 19 ms |
| B 扩散 | 90 | 1.74 m | 4.53 m | 60 ms |

1. 两个生成模型明显优于回归（约 1.5 倍），三者都比匀速基线好 3 倍以上。

2. 在我们这次训练的模型上，流匹配和扩散几乎一样好 —— 差 5%，算力只要约四分之一。这是关于我们这两个模型的结论，不是"流匹配一定如此"；超过 4 步也没有帮助。

3. 我们验证了实现而不是假定：给它完美目标时能精确还原（误差 0.000），而故意做坏的控制实验会正确失败。

模型选择器（进行中）。 目标是挑出"还够准的前提下最便宜"的模型。先看上限：如果每个场景都能完美分到最好的模型，误差会从 1.72 m 降到 1.35 m（21%）。我们训练的两个选择器能拿到这个上限的 5–12%。瓶颈不在上限，而在能不能预测它：单个场景上流匹配和扩散谁更好，从场景特征上基本预测不出来（相关系数 −0.03），而且这部分差异本身就主要是抽样噪声；而"回归 vs 生成"是真实存在的差别（分半可靠性 0.60），但同样只能弱预测（0.15）。所以杠杆在更好的输入特征：地图与车道几何。

# 4. 我们遇到的问题

数据方面。 位置存成极大的全局坐标；用较低精度换算到局部尺度时，每个位置会偏移最多 25 厘米。记录位置还存在逐帧抖动，所以连真值一求导都显得物理上不可能，我们的合理性检查只能改成相对数据本身判定。

模型方面。 第一版预测的是噪声而不是轨迹，把微小误差放大到输出完全不可用。第一次对比不公平（一个模型参数少 8 倍），已改正。"从多个样本里取最好的来训练"这个生成多样化预测的标准技巧，在这里失效：它让生成器在大多数随机输入下变成未定义。

已知弱点。 预测过于平滑，转弯被低估。6 条候选侧向只覆盖约 2 米，而真实分布约 20 米。高速急转弯会漏掉，且尚未引入地图信息。

# 5. 下一步计划

1. 加入道路与车道几何 —— 修复漏掉转弯最可能有效的一步。

2. 用这些特征改进选择器。

3. 用适合"逐步生成"的方法替代已失效的"多采样取最优"。

4. 用更多随机运行重复对比，并按场景类型拆开报告。